Test Plan

Proyecto 1 — Ambiente de Verificación en Capas para Bus con Árbitro

Integrantes: Gerald Balnco Sáenz y Leonardo Pérez Sandoval         Fecha de entrega: jueves 1 de octubre de 2026

# 1. Objetivo

Definir la estrategia de verificación funcional del DUT (bus con árbitro y FIFOs), especificando la arquitectura del ambiente de pruebas, el formato de los paquetes de comunicación entre los bloques del ambiente, y las funcionalidades del diseño que serán cubiertas mediante pruebas con aleatorización controlada (constrained-random), incluyendo los casos de esquina relevantes.

# 2. Descripción del DUT

El DUT es un bus compartido al que se conectan M dispositivos, cada uno con su propio FIFO de entrada y salida (TX y RX) y su capa de protocolo. El acceso al bus es gestionado por un árbitro que administra las señales de push/pop y pending de cada FIFO, controla el intercambio de señales de transmisión y habilita el paso de datos entre los serializadores (SRLZ) de entrada y salida del bus.

## 2.1 Interfaz del DUT (basado en el prototipo)

| Parámetro | Valor | Descripción |
| --- | --- | --- |
| bits | 1 | Ancho de las señales de control por dispositivo (no modificable). |
| drvrs | 4 | Número de dispositivos (drivers) conectados al bus (modificable). |
| pckg_sz | 16 | Ancho en bits del paquete de datos. Debe soportar 16, 32 y 64 (modificable). |
| broadcast | {8{1'b1}} | Identificador reservado de dirección de destino que representa un mensaje de difusión a todos los dispositivos (preferiblemente no modificable). |

# 3. Arquitectura del ambiente de verificación

El ambiente se implementa como un testbench en capas (signal, command, functional, scenario y test). Por indicación del profesor, para este proyecto no se implementan las capas de Assertions ni de Functional Coverage; la verificación de correctitud recae completamente en el Scoreboard y el Checker.

## 3.1 Función de cada componente

| Componente | Función |
| --- | --- |
| Test | Define las restricciones de aleatoriedad para cada escenario (rangos de datos, configuración del dispositivo/ambiente, excepciones de protocolo, tipos y secuencia de errores, retardos y sincronizaciones). |
| Generator | Genera la secuencia de funciones o transacciones que conforman un escenario de prueba |
| Agent | Traduce instrucciones complejas en comandos simples para el Driver; envía la transacción también al Scoreboard. |
| Scoreboard | Almacena las transacciones esperadas para que el Checker las compare contra lo observado en el DUT. |
| Checker | Compara lo recibido por el Monitor contra el Scoreboard y reporta discrepancias (paquete corrupto, retraso fuera de rango, destino incorrecto, etc.). |
| Driver | Convierte los comandos abstractos del Agent en las señales de entrada del DUT para cada dispositivo. |
| Monitor | Observa las señales de salida del DUT y las traduce en eventos o transacciones para el Checker. |
| DUT | Bus con árbitro y FIFOs TX y RX. |

# 4. Formato de los paquetes de comunicación

Se define un paquete lógico de transacción (a nivel del ambiente, por encima de las señales D_push/D_pop del RTL) con los siguientes campos:

| Señal | Ancho / Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| id_transaccion | entero | Identificador único incremental de la transacción, usado para trazabilidad en el reporte CSV. |
| d_origen | log2(drvrs) bits | Dispositivo que origina el mensaje. |
| d_destino | log2(drvrs) bits ¦ broadcast | Dispositivo destino, una dirección inexistente (para forzar mensajes con error) o el identificador de broadcast. |
| longitud | 16 ¦ 32 ¦ 64 | Tamaño del paquete de datos, aleatorizado entre los tres valores soportados. |
| payload | longitud bits | Datos aleatorizados del paquete. |
| error | booleano | Indica si el paquete se dirige intencionalmente a un dispositivo inexistente. |
| t_envio | tiempo (ns) | Marca de tiempo en que el Driver inyecta el paquete al DUT. |
| t_recibido | tiempo (ns) | Marca de tiempo en que el Monitor observa el paquete en el destino. |

# 5. Plan de pruebas General

# Objetivo: Es la prueba principal del ambiente. Su propósito es estresar el DUT de manera integral permitiendo que el Generador y Test resuelvan todas las variables al azar de manera simultánea. En teoría, al ejecutar este escenario con infinitas semillas de aleatorización, se lograría una cobertura absoluta del estado del diseño.

# Qué se aleatoriza: Se habilita tráfico concurrente en los M dispositivos, aleatorizando dinámicamente en cada transacción: número de transacciones, las direcciones destino (unicast y broadcast), los tiempos de retardo entre envíos y la inyección ocasional de direcciones erróneas.

# Manejo del Largo del Paquete (Compile-time): Dado que el ancho del paquete (pckg_sz) es un parámetro estructural del hardware, este no se aleatoriza en tiempo de corrida. El Caso General se ejecutará en tres iteraciones de compilación independientes (configurando el DUT y el Ambiente para 16, 32 y 64 bits respectivamente), resolviendo así el requerimiento de cobertura para todos los anchos soportados.

# Cómo se verifica: El Monitor capta todo el tráfico cruzado, el Scoreboard enruta las transacciones esperadas y el Checker valida que ningún paquete se pierda, se corrompa o se entregue al dispositivo equivocado bajo condiciones de tráfico puramente aleatorias.

# 6. Casos de esquina identificados

- Todos los dispositivos solicitando el bus en el mismo ciclo. Se varía el número de solicitantes simultáneos (de 2 hasta M); expone bugs de prioridad fija o starvation en el árbitro que con tráfico normal podrían no manifestarse nunca.

- FIFO de un dispositivo llena mientras otro sigue transmitiendo. Se varía la tasa de llegada de transacciones a ese terminal para forzar la saturación mientras el resto opera normal

- Mensajes consecutivos con error (destino inexistente) desde el mismo terminal. Se varía la longitud de la ráfaga de errores seguidos (3, 5, 10); confirma que el manejo de errores no acumula estado ni degrada el desempeño del bus con el tiempo.

- Transacción con el mínimo y el máximo retardo permitido entre mensajes. Se fija el retardo exactamente en los límites del rango (no aleatorio dentro de él); los bugs de temporización casi siempre aparecen en los bordes, no en el promedio, y el random puro rara vez los toca.

- FIFO de un dispositivo vacía y se solicita pop a pesar de ello. Se varía el momento exacto de la solicitud respecto al último dato disponible; si no se maneja el underflow, el diseño podría entregar datos basura como si fueran válidos, generando falsos positivos silenciosos.

- Patrón de datos alternante (checkerboard) en el payload. Se varía el ancho del patrón según la longitud del paquete (16/32/64) y cuántas transacciones consecutivas lo mantienen; detecta acoplamiento entre bits adyacentes que pasa desapercibido con datos puramente aleatorios, sobre todo al pasar por los serializadores.

- Push y pop simultáneos en la misma FIFO. Se varía si la FIFO está vacía, parcial o llena al momento de forzar la operación; es un caso clásico de condición de carrera en FIFOs que puede perder o duplicar datos sin que sea evidente en pruebas simples.

- Múltiples dispositivos operando simultáneamente (push y pop concurrentes). Se varía cuántos dispositivos actúan a la vez y si sus operaciones son del mismo tipo o mixtas; prueba que el árbitro y las FIFOs manejan la concurrencia real del sistema, no solo actividad de a un dispositivo por vez.

- Patrón de actividad alternante entre dispositivos. Se varía el período de alternancia y qué par de dispositivos se alterna; es un patrón dirigido que el random puro difícilmente genera y expone problemas de sincronización que solo aparecen con cambios de actividad repetitivos y predecibles.

- FIFO llena con pops consecutivos. Se llena la FIFO por completo y se mantienen solicitudes de pop consecutivas. Se varía la velocidad de los pops respecto a la de los pushes.

# 7. Análisis de resultados

El ambiente debe generar, al final de cada corrida:

- Un archivo CSV con: id_transaccion, t_envio, d_origen, d_destino, t_recibido, retraso.

Un histograma de los retardos de los paquetes recibidos, a partir del CSV anterior.

# 8. Ejecución concurrente

Cada unidad del ambiente (Test, Generator, Agent/Driver por dispositivo, Monitor por dispositivo, Scoreboard y Checker) se ejecutan en un proceso independientes, sincronizados mediante los eventos y mailboxes/queues correspondientes.